# גרסה 0

# תקלות

סדר פעולות במקרה של תקלה:

פנסים

תקלה: לא דולקים הפנסים בעת לחיצה

| סדר בדיקות | מה לעשות |
| --- | --- |
| בדיקת ספק 12V | אם כל הפנסים כבויים ייתכן שיש תקלה באספקת הרשת. אם פנס אחד תקול הצלב ספקים עם פנס אחר כדי לוודא שהספק תקין. |
| בדיקת תקינות החיבור מהפנס לדרייבר | ייתכן שהכבל נקרע ויש לבדוק אותו אם בדיקת רציפות. |
| בדיקת תקינות החיבור מהלחצן לדרייבר | (ניתן לקצר את החיבור למולקס כדי לעקוף את הלחצן SW) |
| בדיקת פנס לד | ניתן לפרק את הפנס בעזרת מפתח הלן ולנתק את הקונקטור XT30 (ראה איור 3).הצלב עם פנס תקין כיד לוודא שהפנס תקול. |
| בדיקת קבלים מנופחים | מייצג על מתח לא יציב במערכת החלפת כרטיס או קבל. |

פנל סולארי

| תקלות | מה לעשות |
| --- | --- |
| מנוע לא זז כאשר מאירים על הפנל בסולארי | - וודא שאין חיכוך או לכלוך שיגרום למנוע להיתקע. - וודא שהפנלים הסולריים אינם שבורים |

גרסה 1

| תקלה בפנסים | מה לעשות |
| --- | --- |
| - אף פנס אינו נדלק בעת הפעלת לחצנן. | יתכן שיש תקלה באספקת הרשת. פנה לאחראי לחידוש האספקה. |
| - רק פנס אחד אינו נדלק בעת הפעלת לחצנו, ואחרים נדלקים בעת הפעלת לחצנם. | בדוק את התקינות של ספק 12V של הפנס הבעייתי: - בצע הצלבת ספקים: ספק של פנס שנדלק בהפעלה עם הספק של זה שאינו נדלק. - אם הפנס שהיה בעייתי נדלק והפנס שהיה תקין לא נדלק - החלף את ספק 12V שאינו תקין ובדוק שוב את הפנסים. |
| - הפנס לא נדלק גם אחרי החלפת ספק 12V | בדוק את תקינות החיבור ביו הפנס לדרייבר: וודא שהכבל אינו קרוע ושקיימת רציפות בחיבור בין 2 הרכיבים. |
| - הפנס לא נדלק גם כשיש רציפות בחיבור בינו לבין הדרייבר. | בדוק תקינות החיבור בין הלחצן לדרייבר: ניתן לעקוף את הלחצן SW ובכך לקצר את החיבור למולקס, ולוודא שהחיבור תקין. |
| - הפנס לא נדלק גם כשיש חיבור תקין בין הלחצן לדרייבר. | בדוק את תקינות פנס הלד: - פרק את הפנס בעזרת מפתח אלן. - נתק את הקונקטור XT30 ( ראה איור 3 (. - הצלב עם פנס תקין לוודא שהפנס תקול. - החלף פנס לא תקין. |
| - קבלים מנופחים. | בדוק אם הגורם לבעיה הוא מתח לא יציב במערכת. - החלף כרטיס או קבל. |
| תקלת תנועה במסלול המעגלי | מה לעשות |
| - אין תנועה כאשר מאירים על הפאנל הסולארי. | בדוק אם יש במסלול גורם העוצר את התנועה: - וודא שאין במסלול לכלוך או גורם חיכוך חריג. נקה אם צריך. בדוק שהפאנל הסולארי אינו שבור: - החלף פאנל שבור. |