סיכום

השפעת עובי ואורך המוליך על המתח וההספק במעגל

המוצג מתאר כיצד עובי (קוטר) ואורך של מוליך (חוט חשמלי) משפיעים על המתח הנופל על הנורה ועל כמות החום שמתבזבז על החוט.

כאשר משתמשים בחוט עבה וקצר, ההתנגדות החשמלית שלו נמוכה מאוד. במצב כזה, רוב המתח נופל על הנורה – היא מקבלת את מלוא המתח, מאירה בעוצמה, והחוט כמעט ואינו מתחמם.

לעומת זאת, כאשר החוט דק ו/או ארוך, ההתנגדות החשמלית שלו גבוהה יותר. כיוון שכך, חלק מהמתח "מתבזבז" עליו – הנורה מקבלת פחות מתח, מאירה בעוצמה נמוכה יותר, והחוט מתחמם עקב ההספק שהוא צורך.

נוסחאות פיזיקליות רלוונטיות

.1התנגדות של מוליך:

R = ρ × (L / A)

כאשר:

- R - ההתנגדות של החוט (Ω)

- ρ - ההתנגדות הסגולית של חומר המוליך (Ω·m)

- L - אורך החוט (m)

- A - שטח החתך של החוט (m²)

עבור חוט עגול:
A = π × r²
כאשר r הוא רדיוס החוט.

כפי שניתן לראות, ככל שאורך החוט L גדול יותר או שטח חתך A דק יותר ההתנגדות שלו גדלה.

.2הספק חשמלי שמתבזבז על החוט:

P = I² × R

כאשר:

- P - ההספק שמתבזבז על החוט (W)

- I - הזרם החשמלי (A)

- R - התנגדות החוט (Ω)

ככל שההתנגדות R גבוהה יותר, כך יותר אנרגיה חשמלית מומרת לחום – מה שגורם להתחממות החוט.

תיאור ניסוי: השפעת התנגדות המוליכים על חימום חוטים והפעלת נורת LED

מטרה:

לבדוק כיצד התנגדות החוטים במעגל חשמלי משפיעה על המתח המתקבל בנורה ועל חימום החוטים, ולהבין מה נדרש כדי לגרום לחוטים להתחמם בצורה מורגשת במקביל להדלקת נורת LED.

ציוד לניסוי

ספק כוח של 24V

עבור החוט הדק.

- נורת LED שעובד ב-2.5V עם נגד משתנה טורי של 1kΩ  שמכוון ל-Ω100.

- חוט דק עשוי מגרפיט, בעל התנגדות גבוהה

- נגד עומס של 4.7Ω 10W.

- 7seg + Arduino (2 כרטיסים)

עבור החוט עבה.

- 4 נורות LED שעובד ב-2.5V עם נגד משתנה טורי של 1kΩ  שמכוון ל-Ω100.

- חוט עבה מנחושת, בעל התנגדות אפסית

- 7seg + Arduino (2 כרטיסים)

עבור השנאי.

- 4 נורות LED שעובד ב-2.5V עם נגד משתנה טורי של 1kΩ  שמכוון ל-Ω100.

- חוט עבה מנחושת, בעל התנגדות אפסית

- 7seg + Arduino (4 כרטיסים).

נגד עומס

תפקידו של הנגד עומס הוא להגדיל את הזרם הכולל במעגל כדי להגביר את ההספק על החוטים. כאשר הנגד מחובר במקביל לנורת לד

נורת לד

תפקידו של הנגד הוא להגביל את זרם בלד שמכוון ל-100Ω

7seg + Arduino

הארדואינו משמש כמד מתח כך נוכל לדעת מה המתח לפני ואחרי החוטים.

תרשים חשמלי

מסקנה:

- כדי שחוטים בעלי התנגדות גבוהה יתחממו, לא מספיק רק שתהיה להם התנגדות – צריך שיזרום בהם זרם משמעותי.

- כאשר הצרכן העיקרי (הנורה) צורך זרם נמוך, החוטים לא יתחממו – גם אם התנגדותם גבוהה.

- הוספת רכיב נוסף במקביל לנורה (כמו נגד) מגבירה את הזרם במעגל, מעלה את ההספק שמתבזבז על החוטים, וגורמת להם להתחמם.

- הספק (P) תלוי בזרם בריבוע כפול ההתנגדות (P = I²·R) – ולכן הגדלת הזרם משפיעה בצורה משמעותית על כמות החום שנפלט מהחוטים.

חישוב ערכי התנגדות נדרשים לחימום נעשו באמצעות טבלת- Excel