מפרט טכני

השתמשנו בספק של 5V,4A שמחובר לשנאי הידני , לארדואינו ולדרייבר במצב האוטומטי. בנוסף השתמשנו בספק חיצוני של 6V,4A להפעלת הממסרים.

בשנאי הידני הזרם בסליל הראשוני (סגול) מגיע ל-2A מקסימום ומדליק נורה שבה מחובר בסליל המשני:

- גשר דיודות

- קבל של 100uF

- נורה של 4 ציפים שמחוברים במקביל כאשר בכל ציפ מחובר 2 לדים בטור שנתונהם (3W AC/DC 12-85V)

בשנאי האוטומטי הזרם בסליל הראשוני(סגול) כיול להגיע עד 1A ומדליק שתי נורות בשני סלילים משניים.

בסליל המשני עם פחות ליפופים מחובר:

- גשר דיודות

- קבל של 100uF

- נורה של 13 ציפים שמחוברים במקביל שנתוניהם (6W AC/DC 12-85V)

בסליל המשני עם יותר ליפופים מחובר:

- גשר דיודות

- קבל של 4700uF

- נורה של 13 ציפים שמחוברים במקביל שנתוניהם (6W AC/DC 12-85V)

בשני השנאים הגשר דיודות והקבל נמצאים בבית מנורה והוצאנו את כרטיס ה-Driver של הנורות (השארנו רק את 4/13 הציפים במקביל).

בנוסף כדי לקרוא את הזרם חיברנו ל-Amperemeter נגד משתנה של 50kΩ בטור כאשר שינהם מחוברים לנגד עומם של 10W 0.47Ω במקביל. השתמשנו בנגד המשתנה כדי לשנות את הרגישות של המחוג. (איור למעטה)

להלן  השירטוט לחיבור של הארדואינו לממסר:

- הממסרים מקבלים 6V עם ספק נפרד.

- הארדואינו והדרייבר לממסר מקבל 5V משותף.

- יש כבל צהוב ירוק (data to relay) שמעביר את הפולסים מהארדואינו לדרייבר ממסר.

- יש כבל צהוב ירוק (button auto) שמפעיל את הממסרים (מחבר מתח משותף מהאופטוקופלר לממסר)

- יש בורר  (cycle potentiometer) כדי לשנות את התדר של הזרם (פולס חיובי + פולס שלילי).

- יש בורר (pulse positive potentiometer) כדי לשנות את אורך פולס חיובי.

- הלד האדומה נדלקת כאשר הפולס החיובי קטן מהתדר והיא חייבת להידלק אחרת זה לא עובד.

- יש חוט סגול (coil) איפה שהזרם עובר להפעלת השנאי.